案例七：新能源公交车队的智能充电调度与绿色路径规划

课程作业文档

姓名：戴维昌

负责任务：第 1–4 部分（项目定位、问题边界、数据准备、能耗预测模型）

新能源公交车队的智能充电调度与绿色路径规划

1 实验目的

本项目面向新能源公交车队运营场景，研究在多条公交线路、多辆纯电动公交车、多个充电站以及分时电价条件下，如何进行智能充电调度与绿色路径规划。本人在小组中负责第 1–4 部分，包括项目定位、问题边界与业务场景、数据准备和能耗预测模型，核心实验目的如下：

- 明确项目定位与技术路线，界定研究范围，为后续调度优化与可视化提供问题框架。

- 设定合理的业务场景边界，包括公交线路数、车辆数、充电站配置、调度周期、电池容量与 SOC 阈值等参数。

- 完成真实数据采集与处理，使用香港 GTFS 真实班次数据，结合天气 API 和公开电价信息构建完整实验数据集。

- 实现神经网络能耗预测模型，根据行程特征预测单趟公交耗电量，并与固定单位里程耗电模型对比，证明引入多特征后预测精度提升。

能耗预测模型是整个调度优化的基础——JSQ 基线与遗传算法优化均依赖本人产出的 energy_predictions.csv 作为每趟班次的预测能耗输入。

2 知识要点

2.1 公交调度问题定义

新能源公交调度面临的核心问题包括：电池容量有限、充电时间较长、充电桩资源有限、分时电价导致充电成本随时间变化、坡度与拥堵和载客率导致能耗不确定。项目输入为班次、车辆、充电站、电价、路径和能耗特征，输出为充电调度方案和绿色路径选择方案，优化目标为降低成本、减少未完成班次、降低能耗和碳排放。

2.2 GTFS 数据标准

GTFS（General Transit Feed Specification）是公共交通数据的开放标准，包含 routes.txt（线路）、trips.txt（班次）、stops.txt（站点）、stop_times.txt（到离站时刻）、shapes.txt（路径形状）等表。本项目使用香港运输署在 DATA.GOV.HK 发布的 GTFS 数据作为班次、线路、站点的真实来源。

2.3 神经网络能耗预测

采用多层感知机（MLP）结构，输入特征为[里程, 坡度, 拥堵指数, 平均速度, 载客率, 温度, 是否高峰]，输出为预测能耗 kWh。模型结构为 Dense(64)+ReLU → Dense(32)+ReLU → Dense(1)，损失函数为 MSE，评价指标为 MAE、RMSE、R²。对比模型为固定单位里程耗电模型：energy = fixed_consumption_per_km × distance。

2.4 能耗影响因素与标签生成

单趟公交能耗受里程、坡度、拥堵、速度、载客率、温度和高峰时段影响。由于公交企业真实逐趟能耗日志通常不公开，本项目采用“真实路线特征 + 文献校准能耗公式 + 少量噪声”方式生成训练标签，噪声按 trip_id 固定随机种子，可重复生成，使能耗预测任务更接近真实运营数据的不确定性。

3 实验准备

3.1 真实数据源

本项目采用“开源数据结构 + 合理补齐”方式构建数据集，首批真实数据来自香港政府开放数据平台：

| 数据 | 来源 | 项目用途 | 真实性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交班次/线路/站点 | 香港 DATA.GOV.HK GTFS | trips、routes、stops | 真实 GTFS 数据，77,120 条班次 |
| 天气温度湿度 | 香港天文台天气 API | 能耗预测特征 temperature | 基于真实当前天气扩展为小时级仿真曲线 |
| 分时电价 | CLP EV Residential ToU Tariff | prices.csv | 使用公开费率构造，单位 HKD/kWh |
| 车辆电池参数 | 公开车型/论文参数 + 项目假设 | vehicles.csv | 电池容量、SOC 阈值按项目假设构造 |
| 充电站位置 | GTFS 高频首末站 + 项目假设 | stations.csv | 位置真实，桩数功率为假设 |
| 能耗标签 | 真实班次特征 + 文献公式 + 噪声 | energy_samples.csv | 可解释补齐，非纯模拟 |

3.2 数据采集脚本

本人编写了两个数据采集与构建脚本：

（1）scripts/collect_hk_gtfs.py

下载香港 GTFS 压缩包（gtfs.zip，约 13 MB），解压后从 trips.txt、stop_times.txt、stops.txt 提取班次、到离站时刻和站点名称，规范化为项目字段：

trip_id       <- trips.txt.trip_id

route_id      <- trips.txt.route_id

start_time    <- 第一站 departure_time

end_time      <- 最后一站 arrival_time

origin        <- 第一站 stop_name

destination   <- 最后一站 stop_name

distance_km   <- shape_dist_traveled 或首末站经纬度近似

支持 --max-routes 和 --max-trips 参数控制规模，默认取 3 条线路最多 1000 班次用于快速实验，全量模式取全部 77,120 班次。

（2）scripts/build_project_datasets.py

基于 GTFS 班次、天气 API 和公开电价信息补齐全部实验数据表，包括：

- vehicles.csv：车辆与电池参数表，电池容量 300 kWh，SOC 安全下限 20%，充电触发阈值 30%，目标 SOC 80%–90%。

- stations.csv：基于高频 GTFS 公交首末站派生的充电站候选表，含快充/慢充桩数与功率（快充 120 kW，慢充 40 kW）。

- prices.csv：分时电价表，谷时段 0.45、峰时段 1.20、平时段 0.80、平/谷时段 0.60 HKD/kWh。

- weather_hourly.csv：一日 24 小时级温度和湿度特征表。

- energy_samples.csv：能耗预测训练样本，77,120 条，含干净能耗 energy_kwh_clean 和带噪声能耗 energy_kwh。

- path_candidates.csv：绿色路径规划候选路径，231,360 条（每趟班次 3 条候选）。

- 三阶段场景数据：trips_current/planned/full_coverage.csv、vehicles_current_150/planned_750/full_5870.csv、stations_current/planned/full_80hubs.csv。

（3）scripts/validate_datasets.py

校验处理后数据表兼容性，检查缺失值、时间字段可解析性、SOC 范围、电池容量和充电功率正值、班次结束晚于开始等。

3.3 三阶段电动化渗透率场景

本人与队友共同设计三阶段递进场景，满足 current ⊂ planned ⊂ full，按线路班次数从全量 GTFS 中选择高频线路簇，避免随机抽样导致线路结构失真：

| 场景 | 含义 | 车辆数 | 班次数 | 充电站数 | 渗透率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| current | 当前试点/早期运营规模 | 150 | 1,713 | 6 | 约 2.6% |
| planned | 近期政策扩张规模 | 750 | 9,717 | 20 | 约 12.8% |
| full | 全面电动化覆盖 | 5,870 | 77,120 | 80 | 100% |

3.4 能耗标签生成机制

能耗训练样本中的 energy_kwh 是模型训练使用的带噪声标签。生成流程为：

- 基于真实班次距离、时刻、天气计算规则化干净能耗 energy_kwh_clean，公式为 energy = 1.1×distance + 0.25×positive_slope×distance + 0.4×congestion_index×distance + 0.2×passenger_load×distance + temperature_penalty。

- 叠加基础高斯噪声（ratio=0.08，kwh=1.5）、场景噪声（高峰/拥堵/高载客/温度偏离/低速时增大）和少量异常扰动（outlier_probability=0.03）。

- 噪声生成按 trip_id 固定随机种子（hash 种子），保证可重复生成，避免模型只拟合过于干净的公式标签。

4 实验步骤及方法

4.1 项目定位与技术路线设计（任务 1）

本人负责明确项目定位，确定核心目标为：(1) 使用神经网络预测公交行程能耗；(2) 使用 JSQ 负载均衡策略作为传统基线；(3) 使用遗传算法优化充电调度；(4) 输出甘特图、SOC 曲线、成本对比和能耗对比分析。整体技术路线为：

公交班次数据

↓

模拟坡度、拥堵、载客率、温度等能耗影响因素

↓

神经网络预测单趟行程能耗（本人）

↓

JSQ 基线调度 / 遗传算法优化调度（队友）

↓

输出甘特图、SOC 曲线、成本对比、能耗对比和路径能耗分析

4.2 问题边界与业务场景设定（任务 2）

本人设定业务场景边界，保证任务可完成且能自然引入多充电位置、多充电队列和负载均衡问题：

| 对象 | 设定 |
| --- | --- |
| 公交线路 | 基于真实 GTFS 高频线路簇，三阶段递进 |
| 公交车辆 | current 150 辆 / planned 750 辆 / full 5,870 辆 |
| 充电站 | current 6 个 / planned 20 个 / full 80 个枢纽 |
| 充电桩类型 | 快充（120 kW）与慢充（40 kW） |
| 调度周期 | 一天，5:00–23:00 |
| 电池容量 | 300 kWh |
| SOC 安全下限 | 20% |
| 充电触发阈值 | 30% |
| 目标 SOC | 80%–90% |

4.3 数据准备与采集（任务 3）

本人完成全部数据准备工作，运行 make data 一键生成完整数据集。数据表清单如下：

| 文件 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| data/raw/hk_gtfs/gtfs.zip | 原始 GTFS 压缩包 | 约 13 MB |
| data/raw/hko_current_weather.json | 香港天文台当前天气原始 JSON | 1 个文件 |
| data/processed/trips_hk_gtfs.csv | 小样本班次（3 条线路） | 82 条班次 |
| data/processed/trips_hk_gtfs_full.csv | 全量公交班次 | 77,120 条班次 |
| data/processed/trips_current.csv | current 场景高频线路簇班次 | 约 2.5% 全量班次 |
| data/processed/trips_planned.csv | planned 场景高频线路簇班次 | 约 12.8% 全量班次 |
| data/processed/trips_full_coverage.csv | full 场景全覆盖班次 | 77,120 条班次 |
| data/processed/vehicles_*.csv | 三阶段车辆、电池容量、SOC 参数 | 150/750/5,870 辆 |
| data/processed/stations_*.csv | 三阶段充电站候选点、桩数和功率 | 6/20/80 个 |
| data/processed/prices.csv | 分时电价 | 3 个时段 |
| data/processed/weather_hourly.csv | 小时级温度和湿度 | 24 小时 |
| data/processed/energy_samples.csv | 能耗预测训练样本 | 77,120 条样本 |
| data/processed/path_candidates.csv | 绿色路径规划候选路径 | 231,360 条路径 |

数据采集说明详见本人编写的 docs/真实数据采集说明.md，其中明确了每张表的真实性来源与补齐方式。

4.4 神经网络能耗预测模型实现（任务 4）

本人实现的 src/energy_model.py 负责训练和使用单趟能耗预测模型。核心实现包括：

（1）模型结构与配置

采用 sklearn MLPRegressor，结构为 StandardScaler + Dense(64,ReLU) + Dense(32,ReLU) + Dense(1)，配置封装为 EnergyModelConfig 数据类：

random_seed: 42

test_size: 0.2          # 80% 训练, 20% 测试

hidden_layer_sizes: (64, 32)

max_iter: 300

learning_rate_init: 0.001

early_stopping: True    # 防过拟合

validation_fraction: 0.1

（2）特征与标签

输入特征 7 维：distance_km、avg_slope、congestion_index、avg_speed、passenger_load、temperature、peak_hour；目标列为带噪声能耗 energy_kwh。训练前进行 StandardScaler 标准化，保证各特征量纲一致。

（3）训练与评估流程

- load_energy_samples：读取 energy_samples.csv 并校验必需字段。

- set_random_seed：固定 random、numpy 种子，保证数据划分与模型初始化可复现。

- train_test_split：按 test_size=0.2 划分训练集（61,696 条）与测试集（15,424 条）。

- Pipeline 训练：StandardScaler + MLPRegressor，early_stopping 防止过拟合。

- 评估：计算训练集与测试集 MAE、RMSE、R²。

- 保存：模型保存为 outputs/models/energy_model.pkl，指标保存为 outputs/metrics/energy_model_metrics.json，预测结果保存为 data/processed/energy_predictions.csv。

（4）对比基线模型

为实现公平对比，基于 energy_predictions.csv 计算固定里程模型：fixed_energy_kwh = distance_km × 全样本平均单位里程耗电（sum(energy_kwh)/sum(distance_km)=1.983 kWh/km），由 src/visualization.py 中 energy_prediction_comparison 模块计算两模型 MAE、RMSE、R²。

5 实验结果与分析

5.1 能耗预测模型结果

神经网络模型在 77,120 条样本上训练，训练时间 3.18 秒，测试集指标如下：

| 模型 | MAE (kWh) | RMSE (kWh) | R² | 训练时间(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定单位里程耗电模型 | 5.390 | 8.413 | 0.811 | — |
| 神经网络能耗预测模型 | 2.854 | 4.763 | 0.939 | 3.18 |

相比固定单位里程耗电模型，神经网络模型将 MAE 降低约 47.0%（从 5.390 降至 2.854 kWh），RMSE 降低约 43.4%（从 8.413 降至 4.763 kWh），R² 从 0.811 提高到 0.939。说明引入坡度、拥堵、速度、载客率、温度和高峰时段等特征后，模型能更准确预测单趟公交能耗。

能耗预测结果 data/processed/energy_predictions.csv 直接作为队友 JSQ 基线与 GA 优化的输入，是整个调度优化链路的基础。预测精度提升使得后续调度策略能够基于更准确的能耗估计做出决策。

5.2 数据集完整性验证

通过 scripts/validate_datasets.py 校验全部数据表：班次结束时间晚于开始时间、SOC 在 0–1 之间、电池容量与充电功率为正、无缺失值、时间字段可解析。三阶段场景数据满足 current ⊂ planned ⊂ full 的包含关系，车辆/充电站规模与班次规模匹配。

5.3 下游调度应用效果

本人产出的能耗预测数据支撑了队友的三阶段调度实验，下游核心结果为：full 场景下 GA 相比 JSQ 充电成本降低 35.8%（从 1,582,114 降至 1,016,219）、平均等待时间降低 74.5%（从 11.50 降至 2.93 分钟）、间接碳排放降低 38.2%。这证明了准确的能耗预测是智能调度优化的前提。

6 个人工作总结

本人在小组中负责第 1–4 部分，主要工作内容如下表所示：

| 任务编号 | 任务名称 | 对应代码/产出 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 1 | 项目定位 | 新能源公交车队智能充电调度任务规划.md | 明确项目目标、技术路线、交付物清单 |
| 任务 2 | 问题边界与业务场景 | 任务规划文档 + 场景参数 | 设定线路/车辆/充电站/电价/SOC 阈值等场景边界 |
| 任务 3 | 数据准备 | scripts/collect_hk_gtfs.py + build_project_datasets.py + validate_datasets.py + docs/真实数据采集说明.md | GTFS 采集、天气/电价/车辆/充电站/能耗/路径数据构建、三阶段场景数据、数据校验 |
| 任务 4 | 能耗预测模型 | src/energy_model.py + outputs/models/energy_model.pkl + energy_predictions.csv | MLP 模型训练、特征标准化、MAE/RMSE/R² 评估、预测结果导出、固定里程对比基线 |

此外，本人编写了 docs/真实数据采集说明.md，明确每张数据表的真实性来源与补齐方式；参与 environment.yml 与项目初始结构搭建。

7 整体项目介绍

本项目由本人与刘俊共同完成。本人负责第 1–4 部分（项目定位、问题边界、数据准备、能耗预测模型），刘俊负责第 5–10 部分（JSQ 基线、GA 优化、绿色路径、实验设计、可视化、代码模块）。整体技术路线为：

公交班次数据（本人采集香港 GTFS 真实数据）

↓

模拟坡度、拥堵、载客率、温度等能耗影响因素（本人）

↓

神经网络预测单趟行程能耗（本人）

↓

JSQ 基线调度 / 遗传算法优化调度（刘俊）

↓

输出甘特图、SOC 曲线、成本对比、能耗对比和路径能耗分析（刘俊）

项目核心成果：

- 基于香港 DATA.GOV.HK GTFS 真实班次数据（77,120 条班次），结合香港天文台天气 API 与 CLP 分时电价构造完整实验数据集。

- 神经网络能耗预测模型 R²=0.939，相比固定里程模型 MAE 降低 47.0%，为下游调度提供准确能耗输入。

- GA 优化调度在 full 场景下将充电成本降低 35.8%、平均等待时间降低 74.5%、间接碳排放降低 38.2%。

- 三阶段场景对比证明智能优化策略在大规模电动化后更有应用价值。

- 生成 19 张汇报图表，覆盖能耗预测、绿色路径、三阶段调度、调度过程可视化全链路。

项目最终交付物包括：算法代码、真实 GTFS 处理后数据、能耗预测模型、JSQ 基线调度结果、GA 优化调度结果、调度甘特图、SOC 变化曲线、成本对比图、能耗预测对比图、路径能耗与碳排放对比图，以及本作业文档。

参考文献

[1] 香港运输署. Headway information of public transport services (GTFS). DATA.GOV.HK. https://data.gov.hk/en-data/dataset/hk-td-pt-headway-public-transport-services

[2] 香港天文台. Current Weather Report API. https://data.weather.gov.hk/weatherAPI/opendata/weather.php

[3] CLP Hong Kong. EV Residential ToU Tariff. https://www.clp.com.hk/

[4] Google. GTFS Static Reference. https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/

[5] 项目任务书. 新能源公交车队智能充电调度任务规划.md.

[6] 项目代码规范. 代码规范要求.md.

[7] 项目数据采集说明. docs/真实数据采集说明.md.

[8] sklearn MLPRegressor 文档. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPRegressor.html

[9] Ehsani M, Gao Y, Longo S, et al. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. CRC Press, 2018.